| CHECKLIST straat (14-12-2016) Ga aan het begin van de straat staan en bekijk het formulier alsof het een plattegrond van de straat is. Omcirkel het juiste antwoord en geef aan wat er mis is. |  |  |  | Straatnaam ↕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Naam zijstraat (no 2) ↔ |  |  |  |
| Voetpad links |  |  | Vragen beantwoorden van beneden naar boven zie nummers ! |  | Voetpad rechts |  |  |
| Opmerkingen |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen |
|  | nee | ja / nvt | 7. Is er een geschikte oversteek (zijstraat no 2) ? - abrupte hoogteverschillen maximaal 10 mm - breedte minimaal 1,5 m - hellingshoek oprit niet steiler 1:10 - markering witte noppentegels |  | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | 6. Breedte voetpad minimaal1,2 m |  | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | 5. Doorgang minimaal 0,9 m (lantaarnpalen, boomkransen enz) |  | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | 4. Dwarshelling voetpad minder steil dan 1 : 50 (afwatering) |  | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | 3. Is het voetpad vlak en berijdbaar ? - hoogteverschillen maximaal 5 mm |  | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | 2. Is er een geschikte oversteek (zijstraat no 1) ? - abrupte hoogteverschillen maximaal 10 - breedte minimaal 1,5 m - hellingshoek oprit niet steiler 1:10 - markering witte noppentegels |  | nee | ja / nvt |  |
|  | nee | ja / nvt | 1. Is er een herkenbaar en veilig voetpad ↕ ? |  | nee | ja / nvt |  |
| Conclusie | voldoet niet | voldoet |  |  | voldoet niet | voldoet | Conclusie |
| Opname datum |  |  |  | Naam zijstraat no (1) ↔ |  |  |  |